Problemas 2

1.- Un divisor de voltaje es construído utilizando una batería de +24 volts y resistores de 1 kohm. Diseñe un divisor de voltaje con una salida de +18 volts utilizando la menor cantidad de resistores posible. Diseñe otro con una salida de 18.1 volts.

2.- Un divisor de corriente es construido utilizando una fuente de corriente constante de +2 mA y resistores de 1 Mohm. Diseñe un divisor de corriente con salida de +1.5 mA. Diseñe otro con salida de +1.51 mA.

3.- Una corriente total de 20 Amp se divide entre 3 resistores como se muestra en la figura. Si el mayor es R1 = 1 kohm, encuentre R2 y R3 siendo que los 12 Amp fluyen a travaes de R3 y R2 = 2 R3.

4.- Un cierto ciruito tiene 7 elementos y las ecuaciones obedecen a LCK

i1 = i2       /       i2 = i3 – i4      /       i7 = i1 + i5     /       i3 + i5 + i6 = 0

a) Dibuja el circuito, colocando las corrientes i1, i2, …i7 y los voltajes v1, v2, … v7. Define que los voltajes de cada elemento cumplen con la convención pasiva.

b) Escribe las tres ecuaciones distintas de la LCK para este circuito.

5.-  Hallar la potencia en cada uno de los elementos del siguiente circuito:

6.- Con un galvanómetro de Imáx = 100 microA y Rint = 1 kohm, diseñe:

a) Un voltímetro de 3 escalas 1 volt, 10 volts y 100 volts.

b) Un amperímetro de tres escalas 1 mA, 10 mA y 100 mA.

c) Un ohmetro cuya medición a media escala corresponda a 10 Kohm.

7.- En la figura aparece el modelo de un amplificador de transistores de emisor común. Halle el voltaje vab si vf = 1 mV.