# QUIZ 1

- Considere un procesador de 64 bits que  cuenta con una memoria caché de 64K Bytes de  capacidad, correspondencia directo con  256 líneas. La memoria principal es de 4G Bytes.

- Indique el número de bytes  por línea. 	1 punto

- Muestre  el formato de  dirección virtual de este sistema  de memoria. 	2 puntos

- Para la traza de direcciones dada a continuación calcule  la tasa  de aciertos. 	5 puntos

RB    0x01203CB1

RB    0x01213DFC

RB    0x01203C34

RB    0x0BD711F1

RB    0x0BD71298

RB    0x01213D98

RB 0x012C3D91 RB 0x0BD7119A RB 0x0AF13234 RB 0x0AF232F1 RB 0x0BD71433 RB 0x01213D32 Se ejecuta 8 veces RB 0x01381A55 RB 0x01203C35 RB 0x0AF232FF RB 0x01381A56 RB 0x0BD71251

RB    0x01203D9A

RB    0x0BD71190

RB    0x01203D90

RB    0x0BD71290

Respuesta:

- Numero de bytes por línea:

Dado que se cuenta con una memoria cache de 64Kbytes, correspondencia directa con 256 líneas, el número de bytes por línea de la memoria cache se obtiene por división directa:

# de bytes por línea =  Tamaño cache / Numero de líneas = 64 Kbytes / 256 bytes =

=  256  bytes por línea

b) Formato de dirección virtual:

Las direcciones virtuales del sistema de memoria cache tienen la misma longitud que la memoria principal que es de 4 GBytes. Para ello se necesitan 32 bits.

Para direccionar cada una de las 256 líneas de la cache se necesitan 8 bits

L = 8 bits

Para identificar a cual Palabra (64 bits) se hace referencia dentro de una línea de 256 bytes, se necesitan:

P = 256 bytes por línea/ 64 bits por palabra= 256 bytes / 8 bytes = 32

P = 32 palabras

El campo de direccionamiento de Byte viene dado por:

B = 64 bits por palabra / 8 bits = 8 bytes por palabra

B = 8 bytes

Los 16 bits restantes corresponden al campo Etiqueta de la dirección virtual de 32 bits. Dado esto, nos queda que el formato tiene la forma

c) Tasa de aciertos para la traza de direcciones dadas

Se asume que inicialmente todas las entradas de la cache son no validas. Para identificar si una direccion es valida, se compara el campo Linea (8 bits) dentro de la direccion virtual de 32 bits. Como el numero de entradas (lineas) mostradas en la traza de direcciones es menor que la capacidad de lineas que tiene la cache (256 lineas), se tendra que un primer acceso a una linea es un fallo de cache, mientras que los accesos posteriores resultaran en aciertos de la cache si coincide tambien el campo Etiqueta. Dado esto nos queda que:

F: Fallo		A: Acierto

| Etiqueta | Linea | P + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB 0x0120 | 3C | B1 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0121 | 3D | FC | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0120 | 3C | 34 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0BD7 | 11 | F1 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0BD7 | 12 | 98 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0121 | 3D | 98 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiqueta | Linea | P + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x012C | 3D | 91 | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| RB 0x0BD7 | 11 | 9A | A | A | A | A | A | A | A | A |  |
| RB 0x0AF1 | 32 | 34 | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| RB 0x0AF2 | 32 | F1 | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| RB 0x0BD7 | 14 | 33 | F | A | A | A | A | A | A | A |  |
| RB 0x0121 | 3D | 32 | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| RB 0x0138 | 1A | 55 | F | A | A | A | A | A | A | A |  |
| RB 0x0120 | 3C | 35 | A | A | A | A | A | A | A | A |  |
| RB 0x0AF2 | 32 | FF | A | A | A | A | A | A | A | A |  |
| RB 0x0138 | 1A | 56 | A | A | A | A | A | A | A | A |  |
| RB 0x0BD7 | 12 | 51 | A | A | A | A | A | A | A | A |  |
| Bloque anterior se ejecuta 8 veces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiqueta | Linea | P + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0120 | 3D | 9A | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0BD7 | 11 | 90 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0120 | 3D | 90 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RB 0x0BD7 | 12 | 90 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de Fallos = 4 + 2 + 1 + 4*8 = 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de Aciertos = 2 + 2*7 + 5*8 + 3 = 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de aciertos = 59/(39 + 59) = 60,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |